DXDCNet 协议说明

版本：3.10

发布日期：2025-12-15

- 物理接口：

- 与上位机通讯使用网络接口。UDP数据包传输。

- 模块间通信采用CAN总线传输，RJ45接口。速率：250000b/s
线序：

    - DCC_L （DCC同步信号）

    - +12V

    - GND

    - CAN-H

    - CAN-L

    - GND

    - +12V

    - DCC_R （DCC同步信号）

- DxdcNet网络器件地址：

模块每个器件自身拥有MAC地址，MAC地址使用96bit/12byte来表示。

| MAC地址 | MAC-U | Mac-u-3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mac-u-2 |  |
|  |  | Mac-u-1 |  |
|  |  | Mac-u-0 |  |
|  | MAC-H | Mac-h-3 |  |
|  |  | Mac-h-2 |  |
|  |  | Mac-h-1 |  |
|  |  | Mac-h-0 |  |
|  | MAC-L | Mac-l-3 |  |
|  |  | Mac-l-2 |  |
|  |  | Mac-l-1 |  |
|  |  | Mac-l-0 |  |

- 帧头定义：

- 标准帧

0  aaaaaaaBBBB 0  00LLLL  CCCCCCCC ……DDDDDDDD（8bytes）

- aaaaaaa 源设备地址

- BBBB 源设备类型：

- 0000: Command Station.（NMT）	网络中只能有一个。

- 0001: 手柄/电脑类型			支持128个手柄/电脑.

- 0010: 信号控制模块		支持128个信号控制模块.

- 0011：反馈检测接收			支持128个反馈接收设备。

- 0100：中继设备(XpressNet)			支持128个中继设备。

- 0101：中继设备(LocoNet)			支持128个中继设备。

- 0110：道岔控制模块				支持128个道岔控制模块。

- 0111：Booster					支持128个Booster设备。

- 1000：无线命令中心				支持多个无线命令中心。

- 1001：

- 1010：

- 1011：

- 1100：汽车控制模块

- 1101：电源板及通讯中心(1003)

- 1110：红外信号发射模块			支持127个红外信号发射模块。

- 1111：特殊设备类型			地址为0时，编程器，其他保留。

- CCCCCCCC命令字（详细请看后文）。

- 扩展帧

0  aaaaaaa0100 11 000000BBBBAAAAAAAA 0 00LLLL 0CCCCCCC……

- 中继型扩展帧（预留）

- aaaaaaa 源设备地址

- CCCCCCC命令字（详细请看后文）。

- BBBB 中继转发命令源设备类型。

- AAAAAAAA 中继设备地址。

- 特定型扩展帧

- 器件申请DxdcNet ID时，使用，扩展帧的29位标识符为器件MAC地址的部分数据（29bit）：【其他MAC地址信息 DxdcNet包中（32＋32bit）】。

(MAC_U&0x1FFF)|((MAC_U&0xFFFF0000)>>3)

- 其他类型――待定。

- 命令字定义：

| 命令字类型 | 命令字名称 | 命令字代号 | 发送方 | 接收方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络管理类 | NMT问询 | 0000 0000 |  |  |
|  | NMT问询应答 | 0000 0001 |  |  |
|  | 申请网络ID | 0000 0010 |  |  |
|  | 申请网络ID应答 | 0000 0011 |  |  |
|  | 请求机车控制 | 0000 0100 |  |  |
|  | 强制机车控制 | 0000 0101 |  |  |
|  | 解除机车控制 | 0000 0110 |  |  |
|  | 机车控制应答 | 0000 0111 |  |  |
|  | 释放机车控制 | 0000 1000 |  |  |
|  | 请求网络器件ACK | 0000 1001 |  |  |
|  | 网络器件ACK | 0000 1010 |  |  |
|  | 请求目标器件的MAC地址 | 0000 1011 |  |  |
|  | 目标器件广播自身MAC地址 | 0000 1100 |  |  |
|  | 总线数据错误包 | 0000 1101 |  |  |
|  | 数据包传输 | 0000 1110 |  |  |
|  | RAILCOM数据下发 | 0000 1111 |  |  |
|  | 设置网络ID(设备处于地址编辑状态) | 0000 1111 |  |  |
| 模型控制类 | 控制机车速度 | 0001 0000 |  |  |
|  | 机车速度状态 ACK | 0001 1000 |  |  |
|  | 控制机车功能 | 0001 0001 |  |  |
|  | 机车功能状态 ACK | 0001 1001 |  |  |
|  | 控制附件解码器 | 0001 0010 |  |  |
|  | 控制道岔解码器 | 0001 0011 |  |  |
|  | 编程轨（标准模式） | 0001 0100 |  |  |
|  | 编程轨（慢速模式） | 0001 0110 |  |  |
|  | 编程轨反馈ACK | 0001 0101 |  |  |
|  | 编程轨反回值 | 0001 0111 |  |  |
|  | 汽车速度功能控制 | 0001 1110 |  |  |
|  | 汽车状态反馈 | 0001 1010 |  |  |
|  | LOCO BLOCK 反馈 | 0001 1011 |  |  |
|  |  | 0001 1001 |  |  |
| 设备状态类 | 设置轨道输出 | 0010 0000 |  |  |
|  | *设置booster电流阀 | 0010 0001 |  |  |
|  | 请求网络设备状态 | 0010 0010 |  |  |
|  | 网络设备回报状态 | 0010 0011 |  |  |
|  | 请求机车状态 | 0010 1010 |  |  |
|  | 机车回报状态 | 0010 1011 |  |  |
|  | booster报警 | 0010 0100 |  |  |
| 器件升级类 | 升级起始 | 1000 0000 |  |  |
|  | 升级数据发送 | 1000 0001 |  |  |
|  | RESET目标网络器件 | 1000 0010 |  |  |
|  | RESET目标器件 | 1000 0011 |  |  |
|  | 请求设备型号及软硬件版本 | 1000 0100 |  |  |
|  | 设备应答自身型号及软硬件版本 | 1000 0101 |  |  |
| 器件参数类 | 设置网络器件参数 | 0100 0000 |  |  |
|  | 读取网络器件参数 | 0100 0001 |  |  |
|  | 网络器件返回参数 | 0100 0010 |  |  |
| 设备配置类 | 执行设备配置 | 1110 0000 |  |  |
|  | 传输配置数据 | 1110 0001 |  |  |
|  | 设备网络通讯控制 | 1110 0011 |  |  |
|  | 设备执行反馈 | 1110 1010 |  |  |

- 帧内容定义：

- 网络管理帧

- NMT问询帧

使用扩展帧，29位标识符使用Command station的MAC地址

| SID_EXT | DLC | 命令字 |
| --- | --- | --- |
| (MAC_U&0x1FFF)¦((MAC_U&0xFFFF0000)>>3) | 1 | 0000 0000 |

ddddd cccccccc bbbbbbbb aaaaaaaa为Command station的MAC地址。

- NMT问询帧应答

使用标准帧，11位标识符使用Command station的器件类型和地址（0000 0000000）

| SIDH | SIDL | DLC | 命令字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00000000 | 00000000 | 1 | 0000 0001 |

- 申请网络ID帧（专用扩展帧）

29位标识符使用STM32MCU ID的高29位（最高三位(MAC_U<bit15,bit14,bit13>)不用），STM32 MCU的剩下64bitID，分别装载在CAN帧的8byte字节中。

| SID_EXT | DLC |
| --- | --- |
| (MAC_U&0x1FFF)¦((MAC_U&0xFFFF0000)>>3) | 8 |

| 第一字节 | 第二字节 | 第三字节 | 第四字节 | 第五字节 | 第六字节 | 第七字节 | 第八字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAC_H |  |  |  | MAC_L |  |  |  |

- 申请网络ID回应

使用标准帧，11位标识符使用Commandstation的器件类型+地址，命令字为0000011，然后加上等待回应器件的MAC地址（4字节），再加上分配的网络ID(0AAAAAAA)，如果没有分配到网络ID，则不发这个回应。

| SIDH | SIDL | DLC | 命令字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00000000 | 00000000 | 6 | 0000 0011 |

| 第一字节 | 第二字节 | 第三字节 | 第四字节 | 第五字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (SID_EXT >>21)&0xFF | (SID_EXT >>13)&0xFF | (SID_EXT >>8)&0x1F | SID_EXT &0xFF | 0AAAAAAA |

- 请求机车控制帧

| SIDH | SIDL | DLC | 命令字 | 第一字节 | 第二字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aaaaaaaB | 00000BBB | 3 | 0000 0100 | 机车地址Low | 机车地址High |

| SIDH | SIDL | DLC | 命令字 | 第一字节 | 第二字节 | 3 | 4-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aaaaaaaB | 00000BBB | 8 | 0000 0100 | 机车地址Low | 机车地址High | 厂家ID | 机车MAC地址 |

- 强制机车控制帧

| SIDH | SIDL | DLC | 命令字 | 第一字节 | 第二字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aaaaaaaB | 00000BBB | 3 | 0000 0101 | 机车地址Low | 机车地址High |

- 解除机车控制帧

| SIDH | SIDL | DLC | 命令字 | 第一字节 | 第二字节 | 第三字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00000000 | 00000000 | 4 | 0000 0110 | 机车地址Low | 机车地址High | 0aaaaaaa |

aaaaaaa:被解除机车控制权的器件的网络 ID。

- 机车控制应答帧

| SIDH | SIDL | DLC | 命令字 | 第一字节 | 第二字节 | 第三字节 | 第四字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00000000 | 00000000 | 4 | 0000 0111 | 机车地址Low | 机车地址High | 0000ssss | 0aaaaaaa |

Ssss:得到机车控制的设备类型 aaaaaaa:得到机车控制权的器件的网络 ID,如果为0表示控制器已无法处理新的机车申请

- 释放机车控制

| SIDH | SIDL | DLC | 命令字 | 第一字节 | 第二字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aaaaaaaB | 00000BBB | 3 | 0000 1000 | 机车地址Low | 机车地址High |

- 请求网络器件ACK

| SIDH | SIDL | DLC | 命令字 | 第一字节 | 第二字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00000000 | 00000000 | 3 | 0000 1001 | 0000BBBB | 0aaaaaaa |

第一字节：被请求的网络器件设备类型

第二字节：被请求的网络器件的设备ID

- 网络器件ACK

| SIDH | SIDL | DLC | 命令字 |
| --- | --- | --- | --- |
| aaaaaaaB | 00000BBB | 1 | 0000 1010 |

- 获取目标器件的MAC地址

| SIDH | SIDL | DLC | 命令字 | 第一字节 | 第二字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00000000 | 00000000 | 3 | 0000 1011 | 0000BBBB | 0aaaaaaa |

注释1：

当器件类型为T_SPECIAL，并且接受设备为D9000控制器时，此命令为获取D9000网络MAC，第一字节为00001111第二字节为申请MAC的位置，D9000共有三个MAC，分别是有线网络MAC，MT7620无线模块MAC和RT3070无线模块MAC。

- 目标器件广播自身MAC地址

| SIDH | SIDL | DLC | 命令字 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aaaaaaaB | 00000BBB | 8 | 00001100 | 0 | Mac5 | Mac4 | Mac3 | Mac2 | Mac1 | Mac0 |

| SIDH | SIDL | DLC | 命令字 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aaaaaaaB | 00000BBB | 8 | 00001100 | 1 | Mac11 | Mac10 | Mac9 | Mac8 | Mac7 | Mac6 |

注释1：

广播器件为T_SPECIAL，则表示接受控制器的网络WIFI

Byte1：		0x01.	有线网络MAC

0x02.	MT7620/76x8无线模块MAC

0x03.	RT3070/MT7601无线模块MAC

byte2-byte7：	MAC值

- 总线错误包

| SIDH | SIDL | DLC | 命令字 | 第一字节 | 第二字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aaaaaaaB | 00000BBB | 3 | 0000 1101 | 0000BBBB | 0aaaaaaa |

回应先前收到的数据无法处理

先前数据的发送设备类型BBBB,地址aaaaaaa

- RailCom 机车信息上报

| SIDH | SIDL | DLC | 命令字 | 第一字节 | 第二-五字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aaaaaaaB | 00000BBB | 6 | 0000 1110 | AXXXXXXX | 0aaaaaaa |

A：	=0  数据包描述   第二字节 长度  第三-五字节 数据包描述

=1	数据
XXXXXXX：数据包序列号

- 模型控制帧

- 控制机车速度

| SIDH | SIDL | DLC | 命令字 |
| --- | --- | --- | --- |
| aaaaaaaB | 00000BBB | 5 | 0001 0000 |

| 第一字节 | 第二字节 | 第三字节 | 第四字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机车地址Low | 机车地址High | Dsssssss | 00000yyy |

D=0，1 机车方向

Sssssss	速度

Yyy 		速度模式	000:14级

001:28级

010:128级

- 反馈机车速度

| SIDH | SIDL | DLC | 命令字 |
| --- | --- | --- | --- |
| aaaaaaaB | 00000BBB | 5 | 0001 1000 |

| 第一字节 | 第二字节 | 第三字节 | 第四字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机车地址Low | 机车地址High | Dsssssss | 00000yyy |

D=0，1 机车方向

Sssssss	速度

Yyy 		速度模式	000:14级

001:28级

010:128级

- 控制机车功能开关

| SIDH | SIDL | DLC | 命令字 |
| --- | --- | --- | --- |
| aaaaaaaB | 00000BBB | 5 | 0001 0001 |

| 第一字节 | 第二字节 | 第三字节 | 第四字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机车地址Low | 机车地址High | nn0XFFFF | FFFF FFFF |

nn0X 功能组

000X:

第三字节:XFFFF 		– F0,F4,F3,F2,F1开关状态(1:开,0:关)

第四字节:FFFFFFFF 	-- F12,F11,F10,F9,F8,F7,F6,F5开关状态(1:开,0:关)

010X:

第三字节:XFFFF 		–保留

第四字节:FFFFFFFF 	-- F20,F19,F18,F17,F16,F15,F14,F13开关状态(1:开,0:关)

1000：

第三字节:FFFF 		–保留

第四字节: FFFFFFFF 	-- F28,F27,F26,F25,F24,F23,F22,F21开关状态(1:开,0:关)

1001：

第三字节低四位(FFFF): 1000

第四字节: FFFFFFFF 	-- F36,F35,F34,F33,F32,F31,F30,F29开关状态(1:开,0:关)

第三字节低四位(FFFF): 1001

第四字节: FFFFFFFF 	--F44,F43,F42,F41,F41,F39,F38,F37开关状态(1:开,0:关)第三字节低四位(FFFF): 1000

第四字节: FFFFFFFF 	-- F52,F51,F50,F49,F48,F47,F46,F45开关状态(1:开,0:关)

第三字节低四位(FFFF): 1001

第四字节: FFFFFFFF 	-- F60,F59,F58,F57,F56,F55,F54,F53开关状态(1:开,0:关)

第三字节低四位(FFFF): 1000

第四字节: FFFFFFFF 	-- F68,F67,F66,F65,F64,F63,F62,F61开关状态(1:开,0:关)

11**:	保留

- 反馈机车功能开关

| SIDH | SIDL | DLC | 命令字 |
| --- | --- | --- | --- |
| aaaaaaaB | 00000BBB | 5 | 0001 1001 |

| 第一字节 | 第二字节 | 第三字节 | 第四字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机车地址Low | 机车地址High | nn0XFFFF | FFFF FFFF |

nn0X 功能组

000X:

第三字节:XFFFF 		– F0,F4,F3,F2,F1开关状态(1:开,0:关)

第四字节:FFFFFFFF 	-- F12,F11,F10,F9,F8,F7,F6,F5开关状态(1:开,0:关)

010X:

第三字节:XFFFF 		–保留

第四字节:FFFFFFFF 	-- F20,F19,F18,F17,F16,F15,F14,F13开关状态(1:开,0:关)

1000：

第三字节:FFFF 		–保留

第四字节: FFFFFFFF 	-- F28,F27,F26,F25,F24,F23,F22,F21开关状态(1:开,0:关)

1001：

第三字节低四位(FFFF): 1000

第四字节: FFFFFFFF 	-- F36,F35,F34,F33,F32,F31,F30,F29开关状态(1:开,0:关)

第三字节低四位(FFFF): 1001

第四字节: FFFFFFFF 	--F44,F43,F42,F41,F41,F39,F38,F37开关状态(1:开,0:关)第三字节低四位(FFFF): 1000

第四字节: FFFFFFFF 	-- F52,F51,F50,F49,F48,F47,F46,F45开关状态(1:开,0:关)

第三字节低四位(FFFF): 1001

第四字节: FFFFFFFF 	-- F60,F59,F58,F57,F56,F55,F54,F53开关状态(1:开,0:关)

第三字节低四位(FFFF): 1000

第四字节: FFFFFFFF 	-- F68,F67,F66,F65,F64,F63,F62,F61开关状态(1:开,0:关)

11**:	保留

- 附件解码器控制

| SIDH | SIDL | DLC | 命令字 | 第一字节 | 第二字节 | 第三字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aaaaaaaB | 00000BBB | 4 | 0001 0010 | AAAAAAAA | mknnnAAA | xxxxxxxx |

m = 0 操作Dxdcnet设备

0knn nAAA AAAA AAAA 为地址 （0x0000 – 0x7FFF）

m = 1 操作DCC设备

k = 0 发送控制

nnn=000	AAAA AAAA（Low）0000 000A（High）  9位附件解码器地址
		xxxxxxxx= Cd0000DD DD=4输出口选择 C=开或关 d=Port中的0口或者1口

nnn=100	AAAA AAAA（Low）0100 0AAA（High） 11位附件解码器地址

k = 1 问询状态

nn=11	AAAA AAAA  1100 DDDD 	AAAAAAAA 附件设备板地址

DDDD	 附件设备板端口

xxxxxxxx=CdMXXXXX  M=模式选择 	M=0	C=开或关 d=Port中的0口或者1口

M=1 XXXXX=设备指定的模式

灯光控制模式：C＝开，点亮A灯，C＝关，点亮B灯。

- 道岔解码器控制

| SIDH | SIDL | DLC | 命令字 | 第一字节 | 第二字节 | 第三字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aaaaaaaB | 00000BBB | 4 | 0001 0011 | AAAAAAAA | nnAAAAAA | xxxxxxxx |

n=00	AAAA AAAA（Low）0000 000A（High）  9位附件解码器地址
		xxxxxxxx= Cd0000DD DD=4输出口选择 C=开或关 d=Port中的0口或者1口

n=01	AAAA AAAA（Low）0100 0AAA（High） 11位附件解码器地址
		xxxxxxxx=000XXXXXX  XXXXXX=设备指定的模式

n=11	AAAA AAAA（Low）1100 DDDD（High） 	AAAAAAAA 附件设备板地址

DDDD	 附件设备板端口
		xxxxxxxx=CdMXXXXX  M=模式选择 	M=0	C=开或关 d=Port中的0口或者1口

M=1 XXXXX=设备指定的模式

电磁扳道器模式：C＝开，驱动扳道器一次。

舵机扳道器模式：C＝开，向左转动，C＝关，向右转动。

- 汽车控制

| SIDH | SIDL | DLC | 命令字 | 第一字节 | 第二字节 | 第三字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aaaaaaaB | 00000BBB | 4 | 0001 1110 | AAAAAAAA | Speed | function |

AAAAAAAA:汽车地址

speed:汽车速度值

function:F8,F7,F6,F5,F4,F3,F2,F1

- 汽车反馈

| SIDH | SIDL | DLC | 命令字 | 第一字节 | 第二字节 | 第三字节 | 第四字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aaaaaaaB | 00000BBB | 5 | 0001 1010 | AAAAAAAA | Position_H | Position_L | coulomet |

AAAAAAAA:汽车地址

Position_H：汽车位置区域

Position_L：汽车位置点

coulomet：电量

AAAAAAAA大于等于N时，表示为其他无线设备回报状态、位置。（N一般为50）

- LOCO BLOCK 反馈

| SIDH | SIDL | DLC | 命令字 | 第一字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| aaaaaaaB | 00000BBB | 8 | 0001 1011 | Gtttpppp |

| 第二字节 | 第三字节 | 第四字节 | 第五字节 | 第六字节 | 第七字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N0xxxxxx | xxxxxxxx |  |  |  |  |

G：1占用 0空闲

ttt 反馈数据类型（000－车号，111－区间短路，其他待定）。

ppppppp:端口号

N=0  7位车头地址  地址在第三字节。

N=1  14位车头地址 地址在第二字节（低六位）和第三字节。

xxxxxx xxxxxxxx = 0时，表示车号不定，仅仅可以只是区间占用。

其他待定。

- 设备状态帧

- 轨道输出开关控制

| SIDH | SIDL | DLC | 命令字 | 第一字节 | 第二字节 | 第三字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aaaaaaaB | 00000BBB | 4 | 0010 0000 | 0aaaaaaa | Abcd---- | xxxxxxxx |

第一字节：0aaaaaaa	目标器件设备ID

第二字节:abcdefgh：	A 	表示轨道上电状态，0/1表示未上电/已上电。

B 	DCC模式0 DC 模式1

C	DC模式下，电流方向。

D 	自动发送报告是否打开

第三字节:xxxxxxxx=输出量  0-255

G比例 ：	F9   18.01V   输出

HO比例：	F3	15.2V    输出

N比例 ：	E8	12V		输出

- 设置Booster电流保护阀值

| SIDH | SIDL | DLC | 命令字 | 第一字节 | 第二字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aaaaaaaB | 00000BBB | 4 | 0010 0001 | 0aaaaaaa | Xxxxxxxx |

第一字节：0aaaaaaa	目标器件设备ID

第二字节：Xxxxxxxx=设置的电流保护阀值

- 请求网络设备工作状态

| SIDH | SIDL | DLC | 命令字 | 第一字节 | 第二字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aaaaaaaB | 00000BBB | 3 | 0010 0010 | 0000BBBB | 0aaaaaaa |

第一字节：0000 BBBB 目标器件设备类型

第二字节：0aaaaaaa	目标器件设备ID

- 网络设备回报状态

| SIDH | SIDL | DLC | 命令字 |
| --- | --- | --- | --- |
| aaaaaaaB | 00000BBB | 8 | 0010 0011 |

| 第一字节 | 第二字节 | 第三字节 | 第四字节 | 第五字节 | 第六字节 | 第七字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vvvv vvvv | vvvv vvvv | vvvv vvvv | vvvv vvvv | vvvv vvvv | vvvv vvvv | vvvv vvvv |

Infrared:

NULL

6103：

第一字节：开关状态（1开，0关）8-1

第二字节：短路状态（1短路，0正常）8-1

Detector:

第一字节：占用状态（占用，空闲）15-8

第二字节：占用状态（占用，空闲）7-0

CommandSation（aaaaaaa=0x00）:

第一字节：总线电压

第二字节：总线电流

第三字节：编程轨电压

第四字节：编程轨电流

第五字节：0x00,编程轨空闲 0x80 编程轨忙

CommandSation（aaaaaaa=0x01）(附件控制)

第一字节：

第二字节：

第三字节：

Booster:

第一字节：当前设置电压值（0x00—0xFF）

第二字节：当前输出电压值（0x00—0xFF）0.1185

第三字节：当前输入电压值（0x00—0xFF）0.1185

第四字节：当前输出电流值（0x00—0xFF）0.0111

第五字节：工作温度值（0x00--0xFF）(暂定)

第六字节abcdefgh：	A 	表示轨道上电状态，0/1表示未上电/已上电。

B 	DCC模式0 DC 模式1

C	DC模式下，电流方向。

D 	自动发送报告是否打开

E	预留

F 	输入电压报警

G	温度报警

H	过电流报警

- 请求机车工作状态

| SIDH | SIDL | DLC | 命令字 | 第一字节 | 第二字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aaaaaaaB | 00000BBB | 3 | 0010 1010 | Addr_L | Addr_H |

- 机车回报状态

| SIDH | SIDL | DLC | 命令字 |
| --- | --- | --- | --- |
| aaaaaaaB | 00000BBB | 8 | 0010 1011 |

| 第一字节 | 第二字节 | 第三字节 | 第四字节 | 第五字节 | 第六字节 | 第七字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Addr_L | Addr_H | Dvvv vvvv | KKKABCDE | F5-F12 | F13-F20 | F21-F28 |

第三字节：D 方向

Vvvvvvv速度

第四字节：KKK 		速度模式	000:14级

001:28级

010:128级

ABCDE: F0 F4 F3 F2 F1

- Booster报警

| SIDH | SIDL | DLC | 命令字 | 第一字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| aaaaaaaB | 00000BBB | 2 | 0010 0100 | 000000xx |

报警内容数据对应30网络设备回报状态的数据第八字节/

- 器件参数类

- 器件参数设置

| SIDH | SIDL | DLC | 命令字 | 第一字节 | 第二字节 | 第三字节 | 第四字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aaaaaaaB | 00000BBB | 3 | 0100 0000 | 0000 BBBB | 0aaaaaaa | AAAAAAAA | VVVVVVVV |

第一字节：0000 BBBB 目标器件设备类型

第二字节：0aaaaaaa	目标器件设备ID

第三字节：AAAAAAAA 要写入参数的编号（存储在EEPROM的位置）

第四字节：VVVVVVVV 要写入参数的数值

- 器件参数读取

| SIDH | SIDL | DLC | 命令字 | 第一字节 | 第二字节 | 第三字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aaaaaaaB | 00000BBB | 3 | 0100 0001 | 0000 BBBB | 0aaaaaaa | AAAAAAAA |

第一字节：0000 BBBB 目标器件设备类型

第二字节：0aaaaaaa	目标器件设备ID

第三字节：AAAAAAAA 要读取参数的编号（存储在EEPROM的位置）

- 器件参数返回

| SIDH | SIDL | DLC | 命令字 | 第一字节 | 第二字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aaaaaaaB | 00000BBB | 3 | 0100 0010 | AAAAAAAA | VVVVVVVV |

第一字节：AAAAAAAA 返回参数的编号（存储在EEPROM的位置）

第二字节：VVVVVVVV 返回参数的数值

D9000控制器存储器位置：

Address 0x03:		0x80 RailCom开

0x00	 RailCom 关

Address 0x04:		0x00---0xFF *20为实际需要保护的电流mA

Address 0x80:		OLED_ANGLE_0=0x00,

OLED_ANGLE_90=0x01,

OLED_ANGLE_180=0x02,

OLED_ANGLE_270=0x03

Address 0x81		N	模式下电流保护值 为设置值 1/50 A （或者20倍mA）

Address 0x82		HO	模式下电流保护值 为设置值 1/50 A （或者20倍mA）

Address 0x83		G	模式下电流保护值 为设置值 1/50 A （或者20倍mA）

Address 0x84		DC	模式下电流保护值 为设置值 1/50 A （或者20倍mA）

- 器件升级帧

- 设备配置帧

- 基于网络的传输

UDP帧结构：11111111  11111111 BBBBLLLL 0aaaaaaa  0CCCCCCC  …. DDDDDDD XXXXXXXX

包头为两个0xFF ，BBBB 为设备类型LLLL为数据长度（不包含包头），0aaaaaaa 为源器件地址，0CCCCCCC为命令字，DDDDDDDD为包数据，最多9字节。XXXXXXXX,为数据报部分(不算包头)的校验字节。